活动现场突发火灾消防应急预案

一、适用场景

适用于活动现场线路短路、物料易燃、吸烟明火、设备过热等引发的冒烟、起火、小型火灾险情。

二、应急小组及职责

1、消防应急组：负责初期灭火、消防器材使用、火源控制。

2、安保组：负责人员紧急疏散、封锁火场区域。

3、外联组：负责拨打119火警电话、对接场地消防负责人。

三、应急物资

干粉灭火器、消防水带、灭火毯、应急手电筒、疏散指示牌，提前确认场地消防通道畅通。

四、处置流程

1、火情发现：工作人员发现冒烟、明火、异味，立即第一时间上报，禁止围观、私自触碰带电起火设备。

2、初期灭火：小火情、无带电风险时，消防组使用灭火器、灭火毯快速扑灭火源，切断周边电源。

3、紧急疏散：火情无法快速控制时，立即启动全员疏散，广播播报火情提示，引导所有人员沿消防通道有序撤离至安全空旷区域。

4、专业救援：立即拨打119，精准告知地址、火情类型、燃烧物料、现场人数，安排人员路口接应消防车。

5、人员清点：撤离完成后，各小组清点工作人员、观众、嘉宾人数，确认无人员被困。

6、现场管控：禁止人员返回火场，配合消防部门开展后续处置，留存现场影像资料。

五、事后处置

排查火灾起因，上报主办方及相关部门，做好事故记录和善后整改。